ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEKDERS SORULARI

23.11.2015

S-1)	A noktası A (8, -5, 4) ve B noktası  B (-2, 3, 2) olarak verilmektedir.

- A ile B noktası arasındaki uzaklık nedir.

- A dan B ye yönelen birim vektörü bulun

- Orijinden AB noktasının ortasına yönelen birim vektörü bulun

- AB çizgisinin z=3 düzlemini kestiği noktanın koordinatını bulun

S-2)	Boşlukta, Q=10 nC   değerindeki 4 yüklü parçacık z=0 düzleminde kenar uzunluğu 8 cm olan karenin köşelerine yerleştirilmiştir. Aynı yükteki 5. yük ise bu 4 yüke 8’er cm uzak kalacak şekilde eşit uzaklığa yerleştirilmiştir. Köşelerdeki 4 yükün 5.yüke uyguladığı toplam kuvveti bulun.

S-3	Bir dikdörtgen prizma 0<x<1,    0<y<2,  0<z<3  şeklindeki hacimsel bölgede:

D=2xyax+x2ay C/m2 olarak verilmektedir.

a) Gauss yasasını uygulayarak hacimsel bölgedeki toplam yükü bulunuz.

b) Aynı işlemi diverjans ∇.D teoremini kullanarak hesaplayın.

S-4)	P(6,-2,-3) noktasında E=400ax-300ay+ 500az v/m  olarak verilmektedir. 4-C değerindeki bir yükü

ax+ay+ az  yönünde 1mm hareket ettirmek için yapılan iş nedir.

S-5)	ϵR=2.1 olan dielektrik bir ortamda, V=200-50x+20y  V  olarak verilmektedir. Buna göre E, D, P ve ρv  değerlerini bulun

ϵ0=8.854x10-12=136π10-9    Fm,   dv=ρdρd∅dzsilindir,  dv=r2sinθdrdθd∅küre

div D=1ρ∂∂ρρDρ+1ρ∂D∅∂∅+∂Dz∂z  silindir,  div D=1r2∂∂rr2Dr+1rsinθ∂∂θsinθDθ+1rsinθ∂D∅∂∅  (küre)

Süre 90 Dakika 	            								Başarılar,   Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEKDERS SORULARI

23.11.2015

S-1)	A noktası A (8, -5, 4) ve B noktası  B (-2, 3, 2) olarak verilmektedir.

- A ile B noktası arasındaki uzaklık nedir.

- A dan B ye yönelen birim vektörü bulun

- Orijinden AB noktasının ortasına yönelen birim vektörü bulun

- AB çizgisinin z=3 düzlemini kestiği noktanın koordinatını bulun

S-2)	Boşlukta, Q=10 nC   değerindeki 4 yüklü parçacık z=0 düzleminde kenar uzunluğu 8 cm olan karenin köşelerine yerleştirilmiştir. Aynı yükteki 5. yük ise bu 4 yüke 8’er cm uzak kalacak şekilde eşit uzaklığa yerleştirilmiştir. Köşelerdeki 4 yükün 5.yüke uyguladığı toplam kuvveti bulun.

S-3	Bir dikdörtgen prizma 0<x<1,    0<y<2,  0<z<3  şeklindeki hacimsel bölgede:

D=2xyax+x2ay C/m2 olarak verilmektedir.

a) Gauss yasasını uygulayarak hacimsel bölgedeki toplam yükü bulunuz.

b) Aynı işlemi diverjans ∇.D teoremini kullanarak hesaplayın.

S-4)	P(6,-2,-3) noktasında E=400ax-300ay+ 500az v/m  olarak verilmektedir. 4-C değerindeki bir yükü

ax+ay+ az  yönünde 1mm hareket ettirmek için yapılan iş nedir.

S-5)	ϵR=2.1 olan dielektrik bir ortamda, V=200-50x+20y  V  olarak verilmektedir. Buna göre E, D, P ve ρv  değerlerini bulun

ϵ0=8.854x10-12=136π10-9    Fm,   dv=ρdρd∅dzsilindir,  dv=r2sinθdrdθd∅küre

div D=1ρ∂∂ρρDρ+1ρ∂D∅∂∅+∂Dz∂z  silindir,  div D=1r2∂∂rr2Dr+1rsinθ∂∂θsinθDθ+1rsinθ∂D∅∂∅  (küre)

Süre 90 Dakika 	            								Başarılar,   Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

CEVAP ANAHTARI

c-1

C-2

C-3

C-4

C-5