ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ VİZE SINAVI

03.04.2017

S-1	Maxwell denklemlerini yazıp karşılarına hangi yasalardan türetildiğini yazın.

S-2	İki adet iletken yüzeyi boşlukta  ρ=1cm ve ρ=2cm mesafelerine yerleştirilmektedir. 1cm< ρ <2cm arasındaki hacimsel bölgede H∅=2ρcos6x108πt-2πzve Eρ=240πρcos6x108πt-2πz olarak verilmektedir. ∇xE=-∂B∂t olduğunu gösterin

S-3	Kayıpsız bir iletim hattının karakteristik empedansı 72 Ω. L=0.5µH/m, çalışma frekansı f=80 MHz, hattın sonlandırma direnci 60 Ω ise: aşağıdaki parametreleri bulun

a) C	b)vp	c)β 	d) Г	e) s

S-4	Kayıplı bir iletim hattında yayılım katsayısı γ=1+j2 m-1, karakteristik Denklemi Z0=20+j0 Ω ve ω=1Mrad/sn olduğuna göre hattın L,C,R,G parametrelerini bulun.

S-5	Boşlukta uniform düzlem dalgaya sahip olan elektrik alan şiddeti Es=(40-j30)e-j20zax V/m olarak verilmektedir. Buna göre 	a) ω	b) β	c) f	d)λ	e) Hs  parametrelerini bulun.

Bilgi: ϵ0=8.854x10-12=136π10-9    , ,

Süre 75 dk. 	 Başarılar:   Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ VİZE SINAVI

03.04.2017

S-1	Maxwell denklemlerini yazıp karşılarına hangi yasalardan türetildiğini yazın.

S-2	İki adet iletken yüzeyi boşlukta  ρ=1cm ve ρ=2cm mesafelerine yerleştirilmektedir. 1cm< ρ <2cm arasındaki hacimsel bölgede H∅=2ρcos6x108πt-2πzve Eρ=240πρcos6x108πt-2πz olarak verilmektedir. ∇xE=-∂B∂t olduğunu gösterin

S-3	Kayıpsız bir iletim hattının karakteristik empedansı 72 Ω. L=0.5µH/m, çalışma frekansı f=80 MHz, hattın sonlandırma direnci 60 Ω ise: aşağıdaki parametreleri bulun

a) C	b)vp	c)β 	d) Г	e) s

S-4	Kayıplı bir iletim hattında yayılım katsayısı γ=1+j2 m-1, karakteristik Denklemi Z0=20+j0 Ω ve ω=1Mrad/sn olduğuna göre hattın L,C,R,G parametrelerini bulun.

S-5	Boşlukta uniform düzlem dalgaya sahip olan elektrik alan şiddeti Es=(40-j30)e-j20zax V/m olarak verilmektedir. Buna göre 	a) ω	b) β	c) f	d)λ	e) Hs  parametrelerini bulun.

Bilgi: ϵ0=8.854x10-12=136π10-9    , ,

Süre 75 dk. 	 Başarılar:   Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5